КОМПЛЕКТ ОХЛАЖДАЕМЫХ МАЛОШУМЯЩИХ УСИЛИТЕЛЕЙ

8-ММ ДИАПАЗОНА

Миннебаев В.М.1, Краснов В.В.2

1 ФГУП «НПП «Пульсар», г. Москва, mail6@pulsarnpp.ru

2 ПРАО АКЦ ФИАН, г. Москва, vvkras@sci.lebedev.ru

Целью работы являлось создание комплекта малошумящих усилителей (МШУ) 8-мм диапазона, устойчиво работающих при температуре ТОКР=20-25К, для использования в четырехканальном входном блоке многоканального приемника РТ-22 ФИАН, охлаждаемых микрокриогенной системой замкнутого цикла водородного уровня. Работы проводились в рамках программы модернизации приемного комплекса РТ-22 ФИАН. В течение предварительных работ последовательно было проведено конструктивное и схемотехническое проектирование и макетирование охлаждаемых МШУ на базе МИС XL1000 [1-3].

Выбор элементной базы обусловлен, во-первых, устойчивой  работоспособностью МИС при криотемпературах и, во-вторых, доступностью поставок МИС в РФ. Усилители включают в себя входные, межкаскадные и выходные вентили, а также микрополосковый ППФ, обеспечивающий подавление зеркальных частот в приемном устройстве РТ-22 ФИАН. Разработанный комплект включает в себя 4 (четыре) МШУ, обладающих ТШ≤50К, КР=25±2дБ, ΔF=34-37,5 ГГц при ТОКР=22К.

[1] Краснов В.В., Миннебаев В.М. «Опыт разработки криогенных малошумящих усилителей мм-диапазона для приемников РТ-22» - Тезисы докладов Радиоастрономической конференции «Повышение эффективности и модернизация радиотелескопов» - 22-27 сентября 2008г., РФ, п.Н.Архыз, Карачаево-Черкессия, с.50

[2] В.М. Миннебаев, В.В. Краснов. «Охлаждаемый МШУ Ка-диапазона для РТ-22 ПРАО АКЦ ФИАН» - Материалы 16-ой Международной Крымской конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии», 2006г., Украина, Севастополь, с.170-171.

[3] В.В. Краснов, В.М. Миннебаев. «Криогенный малошумящий усилитель 8-мм диапазона на базе МИС XL1000» - Электронная техника. Сер.2. Полупроводниковые приборы, 2008 г., вып.2, с.30-33