ВХОДНОЙ КРИОБЛОК ДЛЯ МНОГОКАНАЛЬНОГО ПРИЕМНИКА

8-ММ ДИАПАЗОНА РТ-22 ФИАН

Краснов В.В.1, Алексеев М.П.2, Китаев С.Л.2 , Кутергин А.В.2

1 ПРАО АКЦ ФИАН, г. Москва, vvkras@sci.lebedev.ru

2 ООО "Криотрейд", г. Москва, ktn@cryotrade.ru

Входной криоблок, обеспечивающий водородный уровень охлаждения, предназначен для охлаждения входной части создаваемого многоканального приемника

8-мм диапазона (рабочая полоса частот: 34-37,5 ГГц) РТ-22 ФИАН. В криоблоке формируются четыре независимых канала приема информации, т.к. реализуется прием двух ортогональных поляризаций космического излучения и используются переключатели Х-типа (при традиционной 2-х рупорной  системе облучения РТ-22), когда в каждый полупериод модуляции информация идет в один из каналов приема. В качестве МШУ в каналах входного криоблока используются охлаждаемые усилители на базе МИС XL1000 [1,2].

C точки зрения конструкции прибора и совмещения его с рупорной системой облучения 8 мм диапазона РТ-22 и комплексом ранее установленной в отсеке СВЧ верхней кабины телескопа аппаратуры, успешно решены два момента. Совмещение осей входных круглых волноводов поляризационных селекторов, размещенных в криоблоке, с осями рупорной системы облучения телескопа и минимизация габаритов четырехканального криоблока, с учетом допустимого уровня теплопритоков на 1 и 2 ступени охлаждения используемой МКС ЗЦ.

[1] Краснов В.В., Миннебаев В.М. «Опыт разработки криогенных малошумящих усилителей мм-диапазона для приемников РТ-22» - Тезисы докладов Радиоастрономической конференции «Повышение эффективности и модернизация радиотелескопов» - 22-27 сентября 2008г., РФ, п.Н.Архыз, Карачаево-Черкессия, с.50

[2] В.М. Миннебаев, В.В. Краснов. «Комплект охлаждаемых малошумящих усилителей

8-мм диапазона» - Тезисы докладов ВАК-2010