Технология e-РСДБ на радиоинтерферометрическом комплексе «Квазар-КВО»

Безруков И.А., Кайдановский М.Н., Михайлов А.Г., Сальников А.И.

Институт прикладной астрономии РАН, Санкт-Петербург

АБСТРАКТ

Впервые, в России в ИПА РАН реализована технология передачи данных РСДБ наблюдений в режиме е-РСДБ по волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС). Технология е-РСДБ (РСДБ реального времени) в настоящее время широко используется астрономическим сообществом за рубежом и в перспективе планируется основной технологией передачи данных из обсерваторий в центры корреляционной обработки данных.

Исследования по организации работы в технологии е-РСДБ на радиоинтерферометрическом комплексе «Квазар-КВО» в ИПА РАН были начаты в 2008 году на базе научного канала связи с пропускной способностью 100 Мбит/с.

В 2008-2009 годах были проведены исследования специализированных протоколов высокоскоростной передачи данных между ИПА РАН и ИКИ РАН (Москва), MIT Haystack Observatory (Бостон), VLBI Correlator Bonn (Германия), а также между обсерваториями ИПА РАН («Бадары», «Светлое», «Зеленчукская») и центром корреляционной обработки (ЦКО) РАН. С осени 2009 года на РСДБ комплексе «Квазар-КВО» данные наблюдений (часовая сессия) для определения поправок Всемирного времени передаются в ЦКО РАН только в режиме е-РСДБ.

В докладе представлены схема организации каналов связи между обсерваториями РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» и ЦКО РАН, с помощью которых обеспечивается режим е-РСДБ, а также графики изменения скорости и времени передачи данных часовых сессий, накопленные за время работы в технологии е-РСДБ на радиоинтерферометрическом комплексе «Квазар-КВО». Также приведены первые результаты работы в реальном времени обсерватории «Бадары» РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» в сети EVN (The European VLBI Network).