Измеритель нестабильности фазы сигнала фазовой калибровки РСДБ-комплекса.

Царук А.А., Вытнов А.В.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН

(ИПА РАН)

АБСТРАКТ

Одним из важных элементов системы фазовой калибровки является аппаратура контроля электрической длины кабеля, которая позволяет учитывать фазовые задержки, возникающие в самой системе фазовой калибровки.

Для повышения точности системы фазовой калибровки разработан измеритель, позволяющий исключить из системы фазовой калибровки элементы вносящие дополнительные гармоники в сигнал фазовой калибровки. При этом также учитываются задержки фазы, возникающие в элементах формирователя импульсов фазовой калибровки (компараторе, делителях, счётчиках частоты и др.)

В разработанном приборе производится измерение разности фаз между сигналом 1 МГц снятым с выхода формирователя  импульсов фазовой калибровки  и опорным сигналом 5 МГц. Сигнал с частотой 1МГц проходит через все устройства, обеспечивающие работу  системы фазовой калибровки. На входе измерителя амплитуда этого сигнала составляет порядка 1% от амплитуды сигнала 5 МГц, также передаваемого по кабелю соединяющему антенную и наземную часть системы фазовой калибровки, что приводит к сложности определения фазы сигнала 1 МГц. В разработанном приборе применён способ, позволяющий преобразовать изменение фазы входного сигнала в уровень постоянного тока. Постоянный ток подаётся на чувствительный фазовращатель, с которого снимается изменение фазы входного сигнала.

Разработана структурная  и электрическая схема измерителя, проведено моделирование при помощи САПР и изготовлен макет измерителя. Приводятся результаты моделирования и лабораторных испытаний.