Многоканальная цифровая система термостатирования элементов радиометрического блока

Быков В. Ю., Ильин Г.Н. – Институт прикладной астрономии РАН, Россия

Разработана многоканальная цифровая система термостатирования элементов радиометрического блока.

Система включает в себя четыре идентичных канала и позволяет контролировать и термостатировать четыре независимых узла радиометрического блока. При этом в качестве регулятора температуры можно использовать либо нагревательные элементы (резисторы, транзисторы), либо термоэлектрические микроохладители Пельтье.

В качестве датчика температуры использована микросхема ADT7301 фирмы Analog Devices, имеющая разрешение 30мК и формирующая на выходе цифровой сигнал (13 бит). В терморегуляторе применены оптореле, и полевые транзисторы фирмы International Rectifier с внутренним сопротивлением (в открытом состоянии) порядка 12мОм ÷50 мОм, что позволило практически полностью избежать тепловых потерь на элементах схемы. В результате, существенно понижены требования к величине напряжения и мощности источников питания, а также исчезла необходимость использования радиаторов для охлаждения элементов схемы. Созданная система термостатирования характеризуется низкой стоимостью, небольшими габаритами и высокой надёжностью работы.

Применение микроконтроллера, как управляющего звена системы обеспечивает гибкость настройки алгоритма и параметров термостатирования. Данные о текущем значении температуры передаются в управляющий компьютер радиометра и регистрируются в log –файлах.

Результаты испытания системы термостатирования показали, что точность поддержания температуры относительно заданной точки составляет ±0.05° К,.

Рассмотрены особенности работы системы в аппаратуре радиометра водяного пара.