Модернизация радиотелескопа БСА ФИАН, 
результаты исследования модернизированного полотна антенны

Орешко В.В., Латышев Г.А.,  Алексеев И.А., Азаренков Ю.И., Иванов Б.И., Иванова В.В., Карпов В.М., Костромин В.И.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория АКЦ ФИАН, Россия.

АБСТРАКТ

В данной работе представлен проект модернизации радиотелескопа и результаты исследования модернизированного полотна антенны БСА ФИАН. Новая многолучевая диаграмма направленности ДН-3 радиотелескопа БСА ФИАН формируется с помощью двухэтажной системы фазирования на основе матриц Батлера 16х16. Число формируемых лучей ДН-3 - до 128, кратно 16-ти лучам и наращивается путем увеличения числа матриц 2-го этажа. При реализации проекта действующие диаграммы ДН-1 и ДН-2 радиотелескопа сохраняются.

В настоящее время разработаны  и изготовлены новые МШУ (256 шт.) с коммутируемым входом и высокой идентичностью и стабильностью фазовых и частотных характеристик. МШУ обеспечивают работу в линейном режиме при уровнях сигнала на входе до -17 дБм (30 мВ), собственная температура шума МШУ – 100К. Разработана новая матрица Батлера 16х16 на основе восьмиполюсников типа двойного «Т» (микросхемы  Mini-Circuits AMT-2). Среднеквадратичное отклонение фазы от расчетного значения не превышает 2,14 градуса  по каналам матрицы. Создан генератор шума (ГШ) для системы калибровки чувствительности радиотелескопа. Изменение температуры шума ГШ не более 3 % при изменении окружающей температуры от – 15 до +43 град.С.  Разработаны и созданы усилители сигнала для второго этажа усиления ДН-3. Эти усилители  обеспечивают необходимую частотную избирательность и требуемое усиление сигнала.

С использованием новых элементов была выполнена модернизация одного из 16 антенных полотен радиотелескопа БСА ФИАН. Выполнены измерения эффективной площади антенного полотна и положения лучей диаграммы в пространстве. Проведены исследования  и сравнение  параметров модернизированного антенного полотна и антенного полотна до модернизации.