Видеоконвертор с цифровой обработкой сигналов на видеочастотах для системы преобразования сигналов РСДБ радиотелескопа

Носов Е.В.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Современный видеоконвертор для РСДБ системы преобразования и регистрации сигналов должен выделять сигнал в заданном участке диапазона промежуточных частот  (ПЧ) приемной системы радиотелескопа (100 – 1000 МГц), преобразовывать его к видеочастотам, разделяя сигналы верхней и нижней боковых полос, фильтровать видеосигналы и формировать из них двухбитовые цифровые потоки в формате VSI-H, используемом современными средствами цифровой регистрации сигналов, например Mark5B или Mark5B+.

Разработанный видеоконвертор Р1205М с цифровой обработкой сигналов на видеочастотах отличается от существующих аналоговых устройств стабильностью и повторяемостью параметров, простотой настройки и модернизации, высокой надежностью. Видеоконвертор состоит из квадратурного преобразователя, который переносит сигналы из заданного участка диапазона ПЧ в полосу видеочастот и платы цифровой обработки сигналов, содержащей аналого-цифровой преобразователь LTC2299 и ПЛИС Xilinx XC4VSX35. Он обеспечивает шаг перестройки 10 кГц, 8 переключаемых полос пропускания от 0,5 до 32 МГц, ослабление шумов зеркального канала более 40 дБ и полностью совместим с используемыми в настоящее время аналоговыми видеоконверторами.

На основе видеоконверторов Р1205М разработана и изготовлена 16-канальная система преобразования сигналов Р1002М, предназначенная для оснащения радиотелескопа РТ-70 (Уссурийск). Заканчивается изготовление еще трех таких систем для замены устаревшего импортного оборудования на радиотелескопах комплекса «Квазар-КВО». Испытания опытного образца системы Р1002М на радиотелескопе РТ-32 в обсерватории Светлое показали его высокие параметры и совместимость со штатным оборудованием радиотелескопа.