Широкополосный радиометр спектрально-селективного типа

Гренков С.А.(1),

Кольцов Н.Е.(1)

(1) Институт прикладной астрономии РАН, Россия.

АБСТРАКТ

Широко применяемые радиометры с квадратичными амплитудными детекторами, особенно наиболее чувствительные широкополосные радиометры, подвержены воздействию радиопомех, создаваемых средствами радиосвязи и другими радиотехническими системами. При радиометрических измерениях в континууме, когда регистрируются весьма слабые широкополосные сигналы с шумовой температурой Ts, которая в тысячи раз меньше температуры Tш собственных шумов радиотелескопа, даже слабые радиопомехи могут вносить недопустимо большие ошибки измерений. В значительной мере этот недостаток устранен в радиометрах, использующих быстрое преобразование Фурье (БПФ) цифровых выборок сигнала и селекцию спектральных компонентов на частотах радиопомех [1]. Этот принцип был использован в сравнительно узкополосном (до 64 МГц)  радиометре [2]. В данной работе представлены результаты разработки широкополосного радиометра, регистрирующего сигналы в полосах 256, 512 или 1024 МГц.

Радиометр построен на основе высокоскоростного аналого-цифрового преобразователя (АЦП) с тактовой частотой до 2.2 ГГц, демультиплексора, программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) и цифрового сигнального процессора (ЦСП). Возможность изменения программного обеспечение ЦСП и компьютера, а также конфигураций ПЛИС делает  систему гибкой. Конфигурации ПЛИС и программное обеспечение позволяют регистрировать спектры с полосой до 1024 МГц с интервалом частотного разрешения 15 - 31 кГц или измерять шумовую  температуру весьма слабого широкополосного радиоизлучения в условиях воздействия узкополосных радиопомех.

- Кольцов Н.Е. Спектральный метод регистрации широкополосного радиоизлучения с селекцией радиопомех. // Труды ИПА РАН. Вып. 19. СПб.: Наука, 2008. С. 127-133.

- Гренков С.А., Кольцов Н.Е., Федотов Л.В., Носов Е.В. Цифровой преобразователь сигналов для радиоастрономических систем. // М.: Наука. Приборы и техника эксперимента, 2009, №5.  С. 80-89