Характеристики радиотелескопа РАТАН-600 с третичным зеркалом

Лебедев М.К., Хайкин В.Б., Богод В.М.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Антенная система радиотелескопа РАТАН-600 разрабатывалась в 1960-е годы с учетом достигнутого уровня развития радиоастрономических методов и приемной аппаратуры. Появление матричных радиометров, расширение частотного диапазона инструмента в миллиметровую область и точные поляризационные измерения требуют совершенствования оптической схемы радиотелескопа. Дополнительное третичное зеркало позволяет преобразовать существующую короткофокусную антенную систему «Юг + Плоский» РАТАН-600 в длиннофокусную, расширить поле зрения инструмента, уменьшить внеосевые аберрации, увеличить глубину фокуса и позиционные допуски, а также снизить искажения поляризационных характеристик при выносе приемных рупоров из фазового центра радиотелескопа. Такой режим работы РАТАН-600 наиболее эффективен для выполнения широкоугольных обзоров и наблюдения быстропеременных протяженных источников (Солнце).

Нами выполнено оптическое моделирование антенной системы «Юг + Плоский» РАТАН-600 с дополнительным третичным зеркалом. Были определены геометрические параметры зеркала, обеспечивающие приемлемый уровень внеосевых аберраций в заданной фокальной области. По результатам расчетов третичное зеркало было изготовлено и установлено на опорно-поворотном устройстве на облучателе тип 3 РАТАН-600. Измерение характеристик радиотелескопа с третичным зеркалом планируется выполнить по сильным космическим источникам c помощью ранее разработанных высокочувствительных приемных модулей в диапазонах волн 2 см и 8 мм. В сообщении приводятся результаты оптического моделирования трехзеркальной антенной системы, расчетов диаграммы направленности и поляризационных характеристик в сравнении с характеристиками двухзеркальной антенной системы РАТАН-600.