Встраиваемая радиометрическая система сбора данных для радиометров континуума радиотелескопа РАТАН-600

Цыбулев П.Г., Нижельский Н.А., Мингалиев М.Г., Кратов Д.В., Удовицкий Р.Ю.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Представлена новая система сбора данных и управления для радиометров континуума - Embedded Radiometric Data Acquisition System (ER-DAS). Система предназначена для управления радиометрами, оцифровки их сигналов, предварительной обработки данных и передачи результатов к центру сбора информации радиотелескопа по сетям Ethernet.

Обсуждаются особенности реализации измерительной системы ER-DAS:

- двухкомпонентная структура: модуль Аналого-Цифрового Преобразователя (АЦП) и модуль Цифровой Обработки Сигналов (ЦОС), гальванически изолированные друг от друга;

- двухпроцессорная архитектура модуля ЦОС: Цифровой Сигнальный Процессор (ЦСП) для обработки сигналов радиометров в масштабе реального времени  плюс Коммуникационный Процессор, передающий информацию по сетям Ethernet  и принимающий управляющие команды в ER-DAS;

- коммуникационный процессор работает под управлением встраиваемой ОС uClinux;

- в аналоговом тракте модуля АЦП применены прецизионные интегральные Усилители Постоянного Тока (УПТ), построенные по технологии с автокоррекцией нуля («auto-zero») и активные фильтры нижних частот 4-го порядка с характеристикой Бесселя.

Показано, что в результате применения специальных прецизионных УПТ система ER-DAS демонстрирует практическое отсутствие собственного шума вида 1/f, вследствие чего реализована долговременная стабильность измерительной системы. При правильном учете всех систематических погрешностей, ER-DAS принципиально позволяет проводить абсолютные измерения температуры системы «радиотелескоп+радиометр», то есть измерять истинную полную мощность продетектированного СВЧ излучения в рабочей полосе частот радиометра.