«Состояние работ по созданию оптических часов с кратковременной  стабильностью частоты ~10-15 на ИК переходах  метана».

М. А. Губин

Физический институт им.П.Н. Лебедева РАН, г.Москва

e-mail: gubin@sci.lebedev.ru

АННОТАЦИЯ

В 1999 - 2000 гг. за рубежом был продемонстрирован новый метод когерентной связи оптического и СВЧ диапазонов, базирующийся на твердотельных лазерах, излучающих непрерывную последовательность оптических импульсов фемтосекундной длительности [1,2]. Данный  метод открыл возможность широкого использования в частотно-временных измерениях лазеров, частота излучения которых стабилизирована по высокодобротным спектральным линиям оптического диапазона.

Высокая несущая частота оптических стандартов частоты, разнообразие используемых для стабилизвции оптических переходов,  позволили на 2-3 порядка повысить стабильность и воспроизводимость частоты по сравнению с традиционными стандартами на СВЧ переходах рубидия, цезия, водорода. К настоящему времени, оптические стандарты частоты достигли по воспроизводимости частоты уровня 10-16 - 10-17, а по кратковременной стабильности ~1х10 -15 (время усреднения,  τ=1 с).

Цель исследований представленных в докладе - создание на основе лазера, стабилизированного по ИК переходу метана, и фемтосекундного волоконного лазера, компактного задающего генератора и оптических часов, основная особенность которых состоит в сочетании высокой кратковременной и долговременной стабильности частоты. Планируемая стабильность частоты:  1х10-15 ( τ =1 с) ;  10-15 -10-16  (τ = 10с - 105с).

Возможность достижения указанной цели, ориентированной, в частности, на задачи радиоастрометрии, подтверждена рядом экспериментальных результатов, полученных в ФИАН [3].

- Hall J.L. Nobel lecture: Defining and measuring optical frequencies // Rev. Mod. Phys. 2006. V.78. №4. P.1279-1295.

- Hansch T.W. Nobel lecture: Passion for precision // Rev. Mod. Phys. 2006. V.78. №4. P.1297-1309.

3. M.A. Gubin, A.N. Kireev, A.V. Konyashchenko, P.G. Kryukov, A.S. Shelkovnikov, A.V. Tausenev, D.A. Tyurikov, “Femtosecond fiber laser based methane optical clock”, Applied Physics B (2009) 95:661- 666.