БТА и РАТАН-600 – состояние и перспективы

Балега Ю.Ю.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Нижний Архыз

В 1975 году в Специальной астрофизической обсерватории Академии наук СССР  на Северном Кавказе был введен в строй крупнейший в мире оптический телескоп БТА (Большой Телескоп Азимутальный) с 6-метровым зеркалом. Телескоп был сконструирован и изготовлен предприятиями Миноборонпрома: головной исполнитель работ - Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО), заготовка 42-тонного главного зеркала отлита и отполирована на заводе оптического стекла (ЛЗОС) г. Лыткарино. Создание телескопа-гиганта вывело нашу астрономическую науку на передовые позиции в мире. На БТА за прошедшие годы выполнены сотни астрофизических программ, а новые результаты постоянно входят в перечень важнейших научных достижений Российской академии наук.

Крупнейшие вехи в технической модернизации БТА:

-плановая замена и модернизация системы управления БТА – начиная с ЭЦУМ в 1974 г., через СМ-2М в 1984 году, к персональным компьютерам в начале 90-х;

-замена системы маслопитания телескопа в 1995 г., которая кардинально снизила вибрации телескопа;

-замена в середине 90-х приводов и отказ от электро-машинных усилителей (ЭМУ) - повышение надежности работы;

-заново созданная автоматизированная система управления телескопом, использующая стандартную операционную систему LINUX;

На Лыткаринском заводе оптического стекла, на котором в 70-х гг. и были изготовлены первое и второе зеркала БТА, сегодня ведется обработка рабочей поверхности главного зеркала. Ожидается, что к 2011 году САО получит новое улучшенное зеркало с 85% концентрацией световой энергии от звезды в пятне 0.6 угл. секунды и шероховатостью поверхности не хуже 15 нм. Одновременно нами завершаются работы по улучшению термического режима купола и башни телескопа, которые включают вывод из башни избыточных источников тепла, охлаждение воздуха и пола в подкупольном пространстве, охлаждение зеркала в оправе. Эти работы позволят на 10% увеличить число наблюдательных часов на телескопе в зимний период и значительно улучшить качество изображений.

Радиотелескоп РАТАН-600 до сих пор является крупнейшим по диаметру в мире рефлекторным зеркалом и основным в России радиотелескопом, работающим в центральном «окне прозрачности» Земной атмосферы в диапазоне длин волн 1-50 см.  Первые наблюдения на нем начались с июля 1974 г. Основные параметры, заложенные при проектировании РАТАН-600 и реализованные при его строительстве:

- многочастотность, позволяющая получать мгновенные спектры в широком частотном диапазоне (0.6÷30 ГГц);

- высокая разрешающая сила и высокая чувствительность по яркостной температуре,

являются затребованными и в настоящее время.

На РАТАН-600 ведутся астрофизические исследования самого широкого круга объектов (Солнце, Млечный путь и объекты в нашей Галактике, радиогалактики и квазары, космическое микроволновое фоновое излучение).