Методика и результаты исследований характеристик антенны П2500 в Уссурийске радиоголографическим методом в С-диапазоне

Калинин А. В. (1), Игнатов С.П. (2), Калинин В.А. (1), Беагон В.С. (1)

(1), Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

(2), ОАО «Российские космические системы»

Абстракт

Обсуждаются методики, алгоритмы и первые результаты экспериментальных исследований характеристик 70-метровой зеркальной полноповоротной антенны П2500, выполненных радиоголографическим способом.

Работы по подготовке и проведению голографических измерений на антенне П2500 выполняются с целью повышения ее усиления в рамках подготовки антенны к решению задач по управлению космическими аппаратами «Спектр-Р» и «Фобос-грунт».

При измерениях использовался макет разрабатываемого аппаратурно-программного комплекса, обеспечивающего проведение продолжительных полностью автоматизированных измерений комплексной диаграммы направленности (ДН) антенны в широком угловом секторе и последующее восстановление распределения поля в апертуре с пространственным разрешением, необходимым для юстировки щитов главного зеркала.

Первые две серии измерений были выполнены в ноябре 2009г. и в апреле 2010г. Измерения проводились в С-диапазоне по сигналам геостационарных ИСЗ при двух различных схемах облучения главного зеркала - с новым штатным облучателем антенны, предназначенным для работ с аппаратом «Спектр-Р» и установленным в ПЗС, а также со вспомогательным облучателем, устанавливаемым во втором фокусе контррефлектора (минуя ПЗС). Для отработки методик, а также для исследования влияния внешних факторов на исследуемые характеристики антенны измерения выполнялись в различных режимах сканирования ДН, в разное время суток, при разных погодных условиях.

Полученные и представленные в докладе результаты экспериментального исследования ДН и распределения поля в апертуре могут быть основой для дополнительной юстировки главного зеркала антенны и целенаправленного совершенствования её облучающей системы.