Основные результаты измерений радиоастрономическим методом характеристик антенны П2500 в С- и Х- частотных диапазонах

Дугин Н.А. (1,2) Калинин А.В. (1,2), Калинина Е.Е. (1,2), Нечаева М.Б. (1,2)

Бойко Б.И. (3). Игнатов С.П.(3)

(1), ННГУ им. Н.И.Лобачевского

(2), ФГНУ НИРФИ

(3), ОАО «Российские космические системы»

Исследования характеристик 70-метровой полноповоротной зеркальной параболической антенны П-2500 на объекте «Уссурийск» были выполнены как часть работ по её модернизации и подготовке к решению задач управления КА «Спектр-Р» и «Фобос-грунт» в соответствии с Федеральной космической программой на 2006-2015 г.г.

Измерения основных параметров П-2500, оснащенной новыми совмещенными облучателями С- и Х- частотных диапазонов, проводились радиоастрономическим методом по сигналам нескольких естественных внеземных радиоисточников на частотах 3.4/5.7 ГГц и 7.2/8.4 ГГц. В качестве приемников использовались модуляционные радиометры, оснащенные для повышения чувствительности дополнительными МШУ, а также системами регистрации и обработки с записью данных в компьютер.

В докладе рассматривается особенности методик проведенных измерений в обоих частотных диапазонах, приводятся данные о полученных значениях эффективной площади антенны, ее шумовой температуре, параметрах главного лепестка ДН.

Результаты проведенных измерений подтверждают готовность антенны П-2500 к работам по управлению КА «Спектр-Р» и «Фобос-грунт», а также дают основу для дальнейшего совершенствования ее характеристик.