Структура Центра Обработки Научной Информации для 
радиоастрономических данных.

Шацкая М.В.(1), Гирин И.А. (1), Исаев Е.А. (2), Костенко В.И. (1), Лихачев С.Ф. (1),
Пимаков А.С. (1), Пугачев В.Д. (2), Селиверстов С.И. (1), Федоров Н.А. (1)
 (1) - Астрокосмический центр ФИАН, Россия
(2) - Пущинская Радиоастрономическая Обсерватория АКЦ ФИАН, Россия

В докладе рассматриваются задачи, которые стоят перед Центром Обработки Научной Информации (ЦОНИ) в ходе проведения экспериментов по проекту “Радиоастрон”.

- Сбор данных от наземной станции слежения, наземных радиотелескопов, баллистического центра.

- Хранение собранных данных в течение заданного периода времени.

- Корреляционная обработка данных от 5-ти источников информации.

- Посткорреляционная обработка.

- Связь с исследователями.

Сбор информации в ЦОНИ будет осуществляться из различных источников: космический радиотелескоп, наземные радиотелескопы, из баллистического центра и др.

Основной объем, занимаемый в хранилище – это научные данные (размер одного сеанса наблюдений может достигать 1.3 ТБ). Остальные данные: телеметрическая информация и др. не будут занимать значительного места по сравнению с научными. Хранилище большого количества информации – это отдельная задача. Для решения этой задачи, мы организовали систему хранения данных на HDD на 40 ТБ плюс ленточная библиотека на 32 ТБ. В ближайшее время она будет дополнена системой хранения еще на 100 ТБ. Для исключения потери данных, в Пущинской радиоастрономической обсерватории организована резервная система хранения на 24 ТБ.

Для решения задачи корреляционной и посткорреляционной обработки нами реализован вычислительный кластер. Кластер – это группа компьютеров, объединенная высокоскоростными каналами связи и предоставляющая с точки зрения пользователя единый аппаратный ресурс. Наш кластер состоит из 5 серверов, в каждом из которых находится два четырехъядерных процессора. Всего 40 ядер. Серверы соединены каналами связи ethernet со  скоростью передачи данных по 10 Гбит/с . Производительность кластера 400ГФлопс.