# Радиометр К–диапазона для астрометрических исследований

Ипатова И.А., Хвостов Е.Ю.

Институт прикладной астрономии РАН, Россия.

АБСТРАКТ

Астрометрические РСДБ наблюдения в настоящее время проводятся в S/X диапазонах. Для повышения точности таких измерений более перспективным представляется переход в Х/К диапазоны.

В настоящем докладе представлены результаты разработки  макета радиометра К–диапазона. Основные составляющие такого приемника - входной СВЧ - тракт, МШУ и выходные каскады, включающие тракт преобразования и промежуточной частоты.

Входной тракт представляет собой гибридный поляризатор и предназначен для селекции сигналов ортогональных круговых поляризаций и преобразования их в ортогональные линейные поляризации для подачи сигнала на входы приемников. МШУ представляет собой охлаждаемый транзисторный усилитель.

Входной тракт и МШУ конструктивно входят в криостат и охлаждаются до температур порядка 20 К.

Выходные каскады содержат полосовой фильтр, усилитель ВЧ, смеситель, усилитель ПЧ и фильтры ВЧ и ПЧ. Общее усиление блока выходных каскадов – 40дБ. Особенностью выходных каскадов является коаксиальное исполнение.