Аппаратура  спектрального комплекса на РАТАН-600 – состояние и перспективы

развития.

А.П. Венгер1, И.В. Госачинский1, В.К. Дубрович1, Г.Н. Ильин2.

1- САО РАН, 2- ИПА РАН

В настоящее время на втором облучателе РАТАН-600, специализирующемся на спектральных исследованиях, а в последние 10 лет и на решении наблюдательных космологических задач, работает спектральный комплекс, включающий три супергетеродинных малошумящих приёмных устройства (МШПУ) диапазонов длин волн 21см, 6.2см и 1.35см.

В состав комплекса входят также: блок стабильных, управляемых гетеродинов, блок сбора и первичной обработки данных, выполненный на базе двух компьютеров и блок управления и питания комплекса.

Благодаря проведенной за последние годы модернизации приёмной аппаратуры, внедрению в регулярные наблюдения цифрового анализатора спектра на основе БПФ, реализована методика наблюдения в режиме измерения полной мощности («компенсационный» режим) сигнала. Проведенные опытные наблюдения показали практически двукратное увеличение чувствительности приёмной системы.

Обсуждаются основные направления работы дальнейшего повышения надёжности и наблюдательных возможностей спектрального комплекса . С этой целью предлагается выполнить работы по следующим направлениям.

1. Разработать широкополосное МШПУ сантиметрового диапазона длин волн со сквозной полосой пропускания 1ГГц на базе конверторов серии MD, производства НПФ «Микран» г. Томск. Конкретный частотный диапазон МШПУ должен быть определён с учётом наличия радиопомех и обеспечения максимальной эффективной площади антенны радиотелескопа.

2. Подготовить ТЗ и начать разработку нового БПФ спектроанализатора с полосой анализа 1ГГц с числом независимых частотных каналов не менее 1024.

3.Создать новую систему управления аппаратурой спектрального комплекса на базе более мощного промышленного компьютера с возможностью удалённого доступа к аппаратуре  комплекса через Интернет.

Рассматриваются возможные варианты построения функциональной схемы спектрального комплекса и приведены оценки стоимости работ.