Исследование точности вычисления экваториальных координат  при наблюдениях комбинированным методом.

Козырев Е.С. , Сибирякова Е.С., Шульга А.В.

НИИ Николаевская астрономическая обсерватория

АБСТРАКТ

Комбинированный метод наблюдений (КМН) был разработан в НИИ “НАО” для наблюдений подвижных, относительно звезд, объектов, таких как космические объекты искусственного происхождения (КО) и астероиды сближающиеся с Землей (АСЗ). Суть КМН состоит в том, что  изображения наблюдаемого объекта и опорных звезд формируются раздельно, в разных режимах работы ПЗС камеры или  с разным временем экспозиции. Такой метод наблюдений не позволяет применять классическую астрометрическую редукцию. В связи с этим  в НИИ НАО была разработана модифицированная модель редукции постоянных (ММРП) ПЗС изображений, заключающаяся в линейной интерполяции постоянных кадра с изображением опорных звезд на время кадра с изображением наблюдаемого объекта. Исследование точности ММРП при наблюдениях с использованием КМН проводилось двумя разными методами:

- Прямое сравнение полученных экваториальных координат с эфемеридами  АСЗ и КО оснащенных уголковыми отражателями

- Проведение тестовых наблюдений звездных площадок в разных режимах работы ПЗС камеры.

По результатам исследований при наблюдениях опорных звезд и наблюдаемых объектов в разных режимах работы ПЗС камеры выявлена систематическая ошибка, учет которой производится на этапе вычисления экваториальных координат. При использовании одинаковых режимов работы но разного времени экспозиции систематических ошибок не выявлено, а случайная ошибка находится в пределах случайной ошибки определения экваториальных координат опорных звезд.