Четырёхканальный распределитель сигналов промежуточных частот для системы преобразования сигналов РСДБ-радиотелескопа

Крохалев А. В.

Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН, Россия

АБСТРАКТ

Современный этап развития технологии радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) и появление новых наблюдательных программ требуют расширения возможностей аппаратуры преобразования  и регистрации сигналов. Число входов системы преобразования сигналов (СПС) должно быть увеличено до 4-х, чтобы иметь возможность одновременно регистрировать сигналы двух диапазонов длин волн в двух поляризациях, либо 4-х диапазонов длин волн (например, 13; 6; 3.5 и 1.35 см). Такие возможности даёт новый распределитель сигналов промежуточных частот (ПЧ) радиоастрономических приёмных устройств, входящий в состав СПС.

В докладе приведены результаты исследования опытного образца широкополосного распределителя сигналов ПЧ Р6312 из состава 16-канальной СПС нового поколения Р1002М с цифровой обработкой сигналов на видеочастотах, предназначенный для оснащения радиотелескопа РТ-70 (Уссурийск).

Данный распределитель сигналов в полосе ПЧ 100-1000 МГц позволяет регулировать выходные уровни в пределах 0-18 дБ с шагом 6 дБ  при неравномерности не более 1.5 дБ и менее 0.2 дБ в любом участке ПЧ шириной 32 МГц. Он имеет четыре независимых входа, которые позволяют одновременно принимать сигналы двух поляризаций двух диапазонов длин волн. Десять коммутируемых выходов с шестью внешними разветвителями на два позволяют довести число каналов СПС до 16.

Испытания опытного образца распределителя Р6312 в составе СПС Р1002М на радиотелескопе РТФ-32 в обсерватории Светлое показали его высокие параметры и совместимость со штатным оборудованием радиотелескопа. В настоящее время изготовлены ещё три таких распределителя ПЧ Р6312 для установки в новые СПС Р1002М, предназначенные для замены устаревшего импортного оборудования на радиотелескопах комплекса «Квазар-КВО».