Киевская электронная база данных телевизионных наблюдений  покрытий

звезд Луной за 2003-2010 гг.

Клещонок В.В., Буромский Н.И.

Астрономическая обсерватория  Киевского национального университета им. Т. Шевченка, Украина

B Астрономической обсерватории Киевского университета продолжаются традиционные исследования по наблюдениям покрытий звезд Луной. Первые наблюдения покрытий были получены в 1923 г.  За весь период с 1923-2003 гг. было получено более 3500 моментов явлений покрытий и открытий звезд и планет Луной.

В 2003 г. в практику наблюдений покрытий звезд Луной были введены новые методы регистрации наблюдений и их обработки. В настоящее время телевизионные наблюдения  покрытий звезд Луной ведутся с помощью комплекса «Спалах». Точность привязки системного времени к шкале UTC  с помощью GPS приемника составляет 15-40 мc. Точность регистрации в пределах телевизионного отдельного кадра составляет 40 мc, что дает возможность определять рельеф краевой зоны Луны с погрешностью до 50 м.  Электронный каталог базы данных покрытий составляет более 150 явлений.

Электрона база данных создана с помощью программы «MS Access». Форма данных электронной базы позволяет вводить информацию об эфемериде явления(номер звезды, дата, момент покрытия, координаты звезды, звездную величину, спектр звезды),  данные о пункте наблюдения (широта, долгота, высота) и примечаний.

Обработка и анализ фотометрических кривых  телевизионных наблюдений покрытий звезд Луной предоставляют  возможность нового более качественного и точного подхода к изучению динамики вращения системы Земля-Луна.

В настоящее время ведется работы по установлению автоматического мониторинга  по регистрации явлений покрытий на базе Киевского Интернет-телескопа, который оснащен современной скоростной ПЗС камерой Rolera Mgi.