Исследования объектов ближнего Космоса  и  техногенного космического  мусора.

Рыхлова Л.В. (1), Тарадий В.К. (2,3), Сергеев А.В. (2,3), Бахтигараев Н.С. (1),

Андреев М.В. (2.3), Карпов Н.В. (2,3)

(1)  Институт астрономии РАН (ИНАСАН),  Москва,  Россия.

(2) Терскольский филиал ИНАСАН, Кабардино-Балкария, Россия.

(3) МЦ АМЭИ НАН Украины, Киев, Украина

АБСТРАКТ

Актуальность изучения фрагментов космического мусора как нового класса небесных тел обусловлена следующим.  К концу 2009 года службами контроля космического пространства разных стран  занесено в каталоги около 33500 объектов размером более 10 см. Количество объектов размерами менее 10 см оценивается в несколько сотен тысяч При этом их ежегодный прирост составляет 600-700 новых фрагментов. Космический мусор  (КМ) уже представляет серьёзную опасность для пилотируемых полётов, функционирования космических аппаратов и сдерживает освоение околоземного космического пространства.

Основные направления исследований:  получение данных о техногенном загрязнении околоземного космического пространства; обнаружение и каталогизация малоразмерных фрагментов космического мусора; поддержание каталогов орбит, определение физических характеристик  фрагментов и  источников их происхождения.

Методы и аппаратура. В  Терскольской и Звенигородской обсерваториях  проводятся  регулярные наблюдения фрагментов космического мусора на геостационарной орбите (ГСО) с помощью ПЗС приемников излучения. Завершена модернизация оборудования и программного обеспечения комплексов, которая позволила повысить проницающую силу телескопа Цейс-2000 при наблюдениях фрагментов космического мусора на две звёздных величины, увеличила поле зрения приемника на 50% и  улучшила точность определения координат и оценок блеска космических объектов на 25%.   В 2010г. начаты спектральные наблюдения объектов КМ  с помощью спектрографа сверхнизкого разрешения на телескопе Цейс-600 Терскольской обсерватории.

В 2009 г. в Звенигородской обсерватории ИНАСАН  введён в эксплуатацию новый широкоугольный телескоп  «Сантел-500» (D=0.5м,  F=1.25м)  с  ПЗС-приёмником.

Основные результаты. При помощи телескопов обсерватории на пике Терскол  в 2009 г. получено более 11 тысяч точных положений и оценок блеска 98 космических объектов.  Из них  70  объектов - это фрагменты КМ на геостационарной и высокоэллиптической орбитах. Обнаружено 17  неизвестных и ранее не наблюдавшихся малоразмерных объектов.  Получено 15 кривых блеска для  10 фрагментов  на ГСО. На  телескопе «Сантел-500» проведено более 2,5 тысяч определений координат и оценок блеска высокоорбитальных космических объектов.

По результатам  наблюдений  уточнены математические модели и программы расчета эволюций орбит и параметров объектов КМ.  Для избранных фрагментов КМ изучены эволюции орбит, определены физические характеристики, в том числе параметр  «отношение площадь/масса».

Исследования по проблеме КМ проводятся ИНАСАН, ТФ ИНАСАН и МЦ АМЭИ НАН Украины в сотрудничестве с ФГУП «НПП ВНИИЭМ», ОАО «МАК ВЫМПЕЛ», НПО им. С.А.Лавочкина, ГАО РАН (Пулковская обсерватория) и ИПМ им.М.В. Келдыша РАН.

Работа поддерживается  федеральной целевой программой «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы,  грантами  совместных проектов  РФФИ и ГФФИ Украины: Ф28.2/034, 09-02-90448, грантом  РФФИ - НАН Украины 08-07-90400.