Система высокоскоростного ввода данных для многоканальных приемников изображения видимого и ИК диапазонов

Мурзин В.А., Борисенко А.Н., Иващенко Н.Н., Ардиланов В.И., Афанасьева И.В., Притыченко М.А., Борисенко А.А., Маркелов С.В.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Россия

АБСТРАКТ

Разработана и реализована архитектура высокоскоростной видеосистемы для многоканальных твердотельных  фотоприемников, позволяющая использовать методы высокоточной обработки видеосигналов. Система включает в себя удаленный контроллер камеры, соединенный посредством ВОЛС с фреймграббером, устанавливаемым в компьютер сбора данных. Контроллер камеры включает модули генераторов-драйверов, модули видеопроцессоров, а также коммуникационный контроллер. Количество модулей генераторов и видеопроцессоров выбирается в зависимости от архитектуры приемника изображения. Коммуникационный контроллер объединяет их по схеме «звезды» и формирует поток цифровых видеоданных с производительностью до 132 МБ/с. Возможно удвоение пропускной способности при ипользовании двух параллельных каналов ввода цифровых изображений.

Все модули контроллера камеры построены на однотипных процессорных элементах на основе ПЛИС. Коммуникации между процессорами осуществляются соединением типа точка-точка. Контроллер можно характеризовать как систему параллельной обработки данных с крупнодисперсной мультипроцессорной гомогенной архитектурой и с звездообразной топологией.

В качестве компьютера сбора данных использован промышленный компьютер в стандарте SHB Express (PICMG 1.3), включающий одноплатный компьютер серверного типа, пассивную кросс-плату, 4 жестких диска, объединенных посредством одноплатного RAID контроллера. Развитая система шин PCI Express кросс-платы в сочетании с серверной архитектурой компьютера и оптимизированным ПО обеспечивают требуемую полосу пропускания при записи цифровых изображений в массив RAID.

Система ввода изображений использована совместно с разработанной нами  камерой с приемником типа pnCCD с 8 выходными каналами. Его особенностями являются: высокое быстродействие – до 900 кадров/с, формат – 264х264 пикселов, низкий шум считывания – <3 электрон, широкий спектральный диапазон – 300…1100 нм, высокая квантовая эффективность – до 100%. Видеосистема предназначена для спеклинтерферометрии на 6-м телескопе.