Орбитальная Звездная Стереоскопическая Обсерватория

Чубей М.С. (1), Львов В.Н. (1), Ерошкин Г.И. (1), Куприянов В.В. (1), Ягудин Л.И. (1), Толчельникова С.А. (1), Цекмейстер С.Д. (1), Абалакин В.К. (1), Артамонов Б.П. (2), Цуканова Г.И. (3), Бахолдин А.В. (3).

(1) Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН

(2) Государственный Астрономический Институт им. П.К.Штернберга

(3) Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

АБСТРАКТ

Предлагается проект Орбитальной Звездной Стереоскопической Обсерватории (ОЗСО), развитый в результате разделения проекта «Межпланетная Солнечная Стереоскопическая Обсерватория» на солнечную и звездную компоновки в соответствии с естественным разделением аппаратуры по интенсивности излучения объектов.

ОЗСО формируется путем установки двух идентично оснащенных космических аппаратов в окрестностях тригональных лагранжевых центров либрации L4, L5 в системе «Солнце – “барицентр системы Земля+Луна”».

ОЗСО предназначается для изучения небесных объектов ярче 25m в оптическом диапазоне с помощью двух длиннофокусных астрографов трехзеркальной оптической системы Цукановой-Корша, снабженных многополосной фильтровой системой и фокальной мозаикой, с угловым полем в 1°. Основной режим работы астрографов – стабилизация по направлению на объект на интервале экспозиции кадра. Программа наблюдений рассчитывается на задачи, решение которых с применением принципа стереоскопии имеет явные преимущества по сравнению с традиционно сложившимися методами наблюдений с одного направления.

База ОЗСО длиной 259.1 млн. км в ближней зоне перспективы высокоэффективна для трехмерных наблюдений тел Солнечной системы. В дальней зоне перспективы при точности определения положения центра интенсивности точечного источника σ = 0.0001″ уверенно определяется (мгновенный) параллакс объектов на дальностях до 5 кпк. При оптимальном сочетании астрометрических и фотометрических качеств астрографов возможно также получение спектрального распределения энергии оптического диапазона в излучении всех регистрируемых объектов. Покрытие всего неба возможно за 6 лет работы. Выполнено моделирование процесса наблюдений с инструментами ОЗСО.