Результаты антенных измерений и наблюдений  на Северном секторе РАТАН-600 на волне 8 мм /устный/

Хайкин В.Б.(1), Бурсов Н.Н.(1), Караваев Д.М.(2), Яковлев C.В.(3),  Носов Д.В.(4),  Якунин В.В.(4)

(1) Специальная астрофизическая обсерватория РАН

(2) Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова

(3) ООО “Инретех”

(4) ООО “Нева Технолоджи”

АБСТРАКТ

В рамках подготовки облучателя тип 2 и Северного сектора РАТАН-600 к обзору по проекту “ГКВ”  весной 2009 был отлажен режим автоматического измерения автоколлимационного КПД щитов и юстировки  сектора по трем координатам на волне 8 мм. Длительность измерительных процедур с использованием штатной АСУ РАТАН-600  в режиме “on-line” составила 3 часа и 6.5 часов в ночное время соответственно.

Приводятся результаты измерения КПД щитов Северного сектора, фокальных пятен (ФП) до и после юстировки и их стабильности в дневное и ночное время. Рост КПД большинства щитов составил от 10% до 200%  и более. Однако в ряде случаев замечено незначительное (до 10%-15%) падение КПД щитов,  что вызвано  люфтом их исполнительных механизмов, не позволяющих отработать заданное перемещение щита из-за существования петли  гистерезиса. Рост амплитуды ФП на волне 8 мм после коррекции антенны по результатам автоматической юстировки составил 35-40%. С помощью выполненных юстировок а также уточнения продольного фокуса облучателя и поиска оптимального положения рупора в фокальной области  вторичного зеркала  удалось повысить эффективную площадь антенны относительно исходной в 2-3 раза до 280 м2 на волне 8 мм и до 360 м2 на волне 1 см. Для привязки фокуса  и оценки эффективных площадей наблюдался ряд опорных источников 3С273, 3С84, DR21, NGC7027 и другие,  поток которых на волне 8 мм уточнялся по данным потокового мониторинга  радиотелескопа в Метсахови, Финляндия. Атмосферное поглощение в период антенных измерений измерялось методом разрезов, результаты приводятся.  С методической целью  выполнены также наблюдения  Солнца, Луны, Юпитера и Венеры.

Представлены  результаты контроля топографии поверхности щитов Северного сектора, выполненные высокоточным лазерным трекером API весной и летом 2010.