Создание глобальной селеноцентрической опорной системы координат

Нефедьев Ю.А. (1), Валеев С.Г. (1), Вараксина Н.Ю. (1), Чуркин К.О. (1)

(1), Астрономическая обсерватория им. В.П.Энгельгардта

АБСТРАКТ

В настоящее время, точного селенодезического опорного каталога, охватывающего всю поверхность  Луны, не существует. Каталог, построенный по наблюдением с КК «Апполон» охватывает лишь небольшую часть лунной поверхности. Для видимой стороны есть несколько каталогов, среди которых наиболее информативен каталог 1162 объектов, построенный в АОЭ по крупномасштабным снимкам Луны со звездами и каталог 264 кратеров, основанный на этих же наблюдениях. Следует отметить также каталог 4900 кратеров, построенный в Киеве в Голосеевской обсерватории И.В.Гавриловым и др. Если казанские каталоги построены в динамической системе координат, то киевские - в квазидинамической.

С целью построения глобальной селеноцентрической опорной  координатной системы были выполнены соответствующие исследования и создан метод построения. При наличии базового селеноцентрического каталога координат опорных объектов на видимой стороне Луны (Казань  1162) и ряда каталогов объектов в либрационной зоне и на обратной стороне Луны в разнородных системах метод построение единой системы координат с центром и осями, совпадающими с центром массы Луны и главными осями её инерции, включает следующие этапы:

-прецизионное определение элементов матриц перехода для систем по общим объектам под условием ортогональности преобразований и коэффициентов редукционных моделей остаточных уклонений при регрессионном моделировании;

-приведение небазовых систем к единой системе;

-построение математической, цифровой и пространственной (картографической) моделей фигуры Луны на основе оптимальных разложений по сферическим функциям.

Решение задач при большой размерности моделей осуществляется в режиме распределенных (кластерных) вычислений.

Поддержан грантом РФФИ 08-02-01214