Новый спекл-интерферометр 6-м телескопа САО РАН на основе EMCCD

Максимов А.Ф. , Балега Ю.Ю., Дьяченко В.В., Малоголовец Е.В., Растегаев Д.А.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН

В работе приведено описание спекл-интерферометра БТА на основе нового приемника с электронным умножением заряда в ПЗС-матрице. Основными оптическими компонентами прибора являются микрообъективы для согласования масштаба изображения в фокальной плоскости телескопа с размером элемента приемника, интерференционные фильтры с центральными длинами волн от 550 до 800 нм и призмы коррекции атмосферной дисперсии.  ПЗС-камера Andor iXonEM +897 на основе матрицы с обратной засветкой CCD97 обеспечивает запись на жесткий диск до 35 спекл-изображений форматом 512*512 элементов в секунду. Система регистрации позволяет записывать до10000 кадров спекл-изображений в одной серии. При хороших качествах изображений новая камера благодаря высокой квантовой эффективности (95% в максимуме на 550 нм) и высокому пропусканию оптических элементов позволяет  восстанавливать с дифракционным разрешением БТА (≈0".02 видимом диапазоне спектра) изображения звезд до15m. Рассмотрены основные преимущества новой системы в сравнении со спекл-интерферометром БТА предыдущего поколения, использовавшим ЭОП в оптическом сопряжении с ПЗС-камерой. Приведены результаты наблюдения двойных и кратных звезд, измерения диаметров звезд с использованием нового спекл-интерферометра.