Российская РСДБ-сеть нового поколения

для фундаментального обеспечения КНС ГЛОНАСС

Финкельштейн А.М., Ипатов А.В., Гаязов И.С., Иванов Д.В., Кайдановский М.Н.,Мардышкин В.В., Смоленцев С.Г., Сальников А.И., Суркис И.Ф., Федотов Л.В.

Институт прикладной астрономии РАН

В настоящее время космическая навигационная система (КНС) ГЛОНАСС по таким основным тактико-техническим характеристикам, как надежность системы, доступность ее навигационного поля, точность и оперативность навигационных определений, сопоставима с американской системой GPS. Однако в последние годы возникло множество новых задач, для решения которых специальные и гражданские потребители КНС ГЛОНАСС требуют увеличения точности навигации как минимум на порядок. Эта ситуация была ожидаемой, и следствием понимания того, что уровень и темпы развития КНС ГЛОНАСС должны соответствовать растущим потребностям потребителей, стал Указ Президента Российской Федерации № 638 от 2007 г., которым Правительству Российской Федерации было поручено утвердить новую Федеральную целевую программу (ФЦП) по поддержанию, развитию и использованию системы ГЛОНАСС на 2012-2020 гг.

Одной из важнейших задач, которая должна быть решена в рамках новой ФЦП, является задача создания в период 2012-2016гг. 4-станционной РСДБ-сети нового поколения, обеспечивающей ежедневное оперативное определение Всемирного времени UT1-UTC (не реже, чем 3 раза в сутки) и координат полюса (не реже одного раза в сутки). Это означает, что антенные системы такой сети должны работать круглосуточно. Для столь жестких условий наблюдений уже неприменимы антенные системы большого диаметра, в частности антенны РСДБ-комплекса «Квазар-КВО», которые имеют диаметр 32 м. Расчеты показывают, что оптимальный диаметр новой антенной системы должен быть не более 12 м. При этом потери чувствительности новой антенной системы по потоку в 7 раз по сравнению с антенной системой РСДБ-комплекса «Квазар-КВО» должны быть скомпенсированы увеличением полосы регистрации (не менее чем в 6 раз) и увеличением числа наблюдений различных радиоисточников (не менее чем в 8 раз). Если первое требование достигается применением широкополосных (2-14 ГГц) приемников, то второе – значительным увеличением скорости переброса антенны с одного радиоисточника на другой (не менее 5-6 °/c по углу места и 12 °/с по азимуту).

Такая задача требует разработки и проектирования следующих систем:

- высокоскоростной антенной системы;

- широкополосной приемной системы, включая широкодиапазонный облучатель;

- новой цифровой системы преобразования сигналов;

- средств высокоскоростной передачи данных (не менее 4Гбит/с) по волоконно-оптическим линиям связи, объединяющим радиотелескопы с центром корреляционной обработки;

- программного коррелятора.

С 2009 г. ИПА РАН в кооперации с рядом научно-исследовательских, проектных и промышленных организаций начал работы по проектированию и макетированию этих систем.